Revue de Projet

Présentation du projet

Diagramme de classe

Matériel Arduino pour la salle de jeu

- Neuf Arduino Nano

- Quatre capteurs à effet hall A3144

- Module de commutateur de clé 3 pin 1NO1NC

- Afficheur 7 segments 

- Capteur d’humidité

- Interrupteur à bascule 

- Sept capteurs photosensibles

- Boutons poussoir

- Leds

- Capteur de fin de course

- Capteur de poids HX711

Matériel hors salle

- Micro-ordinateur Raspberry PI3 (ou + récent)

- Un poste informatique pour le serveur 13e Porte

- Un poste informatique de supervision (éventuellement le même poste que le serveur)

Ma tâche

Ma tâche

Matériels utilisés

- Raspberry Pi 3B :

Procédure d’installation :

## Installer Raspbian à partir d’une carte SD vierge

Etape 1 : Insérez votre carte SD dans votre ordinateur et lancez Etcher

Etape 2 : Décompresser l’archive

Etape 3 : Télécharger Etcher

Etcher est un logiciel qui va permettre d’installer Raspbian (ou n’importe quel système d’exploitation) sur la carte SD et de le rendre directement bootable.

Etape 4 : Insérer votre carte SD dans votre ordinateur et lancez Etcher

Etape 5 : Flasher la carte SD avec Raspbian

Gérer le bus I2C :

- Arduino :

Ce sont les Arduino qui piloteront et gèreront les mécanismes suivants. Chaque mécanisme est dépendant d’une carte Arduino.

Description des mécanismes

Mécanisme 4 :

Gestion de la clé (Elément FEU)

Description du Sous-système : Un interrupteur à clef est caché dans le décor, les joueurs doivent trouver la clef et la tourner dans l’interrupteur

Résultat :

- Une LED témoin s’allume sur le tableau de contrôle

- Une « Tête de Dragon » sort du plafond (S2). En effet, la désactivation de l’électroaimant a pour effet de libérer une trappe au plafond

- Une machine à fumée (220 Volt) est allumée via un relais. Cette machine à fumée est dissimilée dans la « tête de dragon » afin que ce dernier crache de la fumée lorsqu’il apparait aux joueurs

- 5 LED blanches s’allument afin au-dessus afin d’éclairer cette dernière

- L’élément FEU (LED) s’allume sur la tablette à destination des joueurs

## Entrées :

- E1

  - Type de capteur : Interrupteur à clef

  - Référence : Commutateur de clé 3 pin 1NO1NC

  - Signal : numérique

  - Voltage :  0-5V

## Sorties :

- S1

  - Rôle : Gérer un afficheur 7 segment

  - Condition : Si E1 est à 1 alors activer la sortie, sinon, désactiver la sortie

  - Voltage : 0-5V

- S2

  - Rôle : Activer/désactiver un électroaimant via un relais + LED de contrôle

  - Condition : Si E1 est à 1 alors activer la sortie, sinon, désactiver la sortie

  - Voltage : 0-5V

- S3

  - Rôle : Activer/désactiver une machine à fumée (220Volt) via un relais

  - Condition : Si E1 est à 1 alors activer la sortie, sinon, désactiver la sortie

  - Voltage : 0-5V

- S4

  - Rôle : Activer/désactiver 5 LED blanche câblées en parallèles

  - Condition : Si E1 est à 1 alors activer la sortie, sinon, désactiver la sortie

  - Voltage : 0-5V (5 Volts + résistance de 220 ohms)

- S_FEU

  - Rôle : entrée de la gestion des quatre éléments

Mécanisme 8 :

# Gestion de la balance de riz et du tableau

Description du Sous-système : les joueurs doivent faire « une offrande » de 50 grammes de riz sur coupelle posée sur un capteur de poids. La condition est validée avec une précision de +/- 2 grammes.

Résultat :

- La LED rouge s’éteint et la LED verte s’allume

- Une LED témoin s’allume au panneau de contrôle.

- Un électroaimant (12V) est désactivé via un relais (5V) libérant ainsi la chute d’un tableau (indice)

## Entrées :

- E1

  - Type de capteur : capteur de poids

  - Référence : HX711

  - Signal : numérique

  - Voltage :  0-5V

## Sorties :

- S1

  - Rôle : activer/désactiver une électro aimant via un relais (tableau)

  - Condition : Si E1 est compris entre 48 grammes et 52 grammes alors activer la sortie, sinon, désactiver la sortie

  - Voltage : 0-5V

- S2

  - Rôle : Désactivation LED rouge et activation LED verte (Indicateur de réussite)

  - Condition : Si E1 est compris entre 48 grammes et 52 grammes alors éteindre la LED rouge et allumer la LED verte, sinon c’est l’inverse

- Voltage : 0-5V

## Remarques :

Schéma de branchement du capteur de poids HX711