Procédure d’installation Raspberry

Partie Hardware

1) Formater la carte micro-SD (SD Card Formatter)
lien : https://www.sdcard.org/downloads/formatter/

2) Télécharger l’image système Raspbian (Version Desktop de préférence)
lien : https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

3) Ecrire l’image Système sur la carte SD :

- Installer de Win32DiskImager.exe et lancer
lien : https://win32diskimager.download/

- Choisir l’image système Raspbian et la carte SD

- Write

4) Insérer la carte Micro-SD dans la Raspberry + réaliser le câblage I2C

5) Alimenter la Raspberry

Partie Software

1) Se connecter :

- Nom d’utilisateur par défaut : pi

- Mot de passe par défaut : raspberry (Attention clavier QWERTY raspberry = rqspberry)

2) Changer le clavier en AZERTY :

- Aller dans l’invité de commande

- Ecrire la commande sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration

- Conserver le choix par défaut « Generic 105-Key (Intl) PC » puis « Ok »

- Sélectionner le choix « French » puis « Ok »

- Sélectionner le clavier « The default for the keyboard layout » puis « Ok »

- Sélectionner le choix « No compose key » puis « Ok »

- Terminer la configuration par « Finish »

- Ecrire la commande sudo shutdown -r now (Pour redémarrer de la Raspberry)

3) Changer le mot de passe :

- Aller dans l’invité de commande

- Ecrire la commande sudo raspi-config

- Sélectionner « Change User Password » puis « Ok »

- Choisir son nouveau mot de passe puis « Ok »

4) Se connecter au Wifi :

- Ecrire la commande sudo raspi-config

- Sélectionner « Network Option » puis « Wi-fi »

- Entrer le SSID (nom du réseau) puis le mdp de la Wifi

- Sélectionner « Localisation Options » puis « Change Wifi Country »

- Dans la liste choisir « France » puis « Ok »

- Terminer la configuration par « Finish »

Optionnel : Pour vérifier la connexion Internet et le débit (speedtest) :

- Ecrire la commande sudo apt-get install python3-pip (Pour installer pip)

- Ecrire la commande sudo pip3 install speedtest-cli (Pour installer speedtest)

- Ecrire la commande speedtest-cli --simple (Pour lancer speedtest)

5) Mettre à jour la Raspberry :

- Ecrire la commande sudo apt-get update

- Ecrire la commande sudo apt-get upgrade puis y pour valider

6) Créer une IP fixe (@192.168.0.10) :

- Ecrire la commande sudo nano /etc/dhcpcd.conf (Pour modifier le fichier dhcpcd.conf)

- Supprimer tout son contenu et le remplacer par :

CTRL + O pour sauvegarder, ENTRER pour valider puis CTRL + X pour quitter

- Ecrire la commande sudo shutdown -r now (Pour redémarrer de la Raspberry)

- Ecrire la commande ifconfig (Pour vérifier les changements) :

7) Activer l’i2c :

- Ecrire la commande sudo raspi-config

- Sélectionner « Interfacing Options »

- Sélectionner l’option (P5) I2C puis « Yes » pour activer

- Ecrire la commande sudo apt-get install i2c-tools (Pour installer les outils de gestion i2c)

- Ecrire la commande sudo shutdown -r now (Pour redémarrer de la Raspberry)

- Ecrire la commande ls -l /dev/i2c* (Permet de vérifier l’activation i2c et identifier les bus i2c)

8) Communiquer avec l’Arduino :

- Ecrire la commande i2cdetect -y 1 (Pour détecter les esclaves sur le bus)

- Ecrire la commande sudo apt-get install python-smbus (Pour installer le support i2c pour scripts Python)

9) Lancer le programme « i2c.py » au démarrage de la Raspberry :

- Insérer le programme « i2c.py » dans /home/pi/

- Ecrire la commande python (Pour connaître la version de Python) puis CTRL+D (Pour quitter)

Pour moi Python 2.7

- Ecrire la commande sudo nano /etc/rc.local (Pour modifier le fichier rc.local)

- Chercher la ligne « exit 0 » et la modifier par «/usr/bin/python2.7 /home/pi/i2c.py &» (Adapté selon sa version de Python)

Optionnel :

Pour activer le SSH :

- Ecrire la commande sudo touch /boot/ssh (Pour créer un fichier ssh)

- Ecrire la commande sudo shutdown -r now (Pour redémarrer de la Raspberry)

Pour accéder à l’invité de commande de la Raspberry depuis son ordinateur (connexion SSH) :

- Avoir activé le ssh sur la Raspberry

- Sur son ordinateur :

- Installer Putty et lancer

lien : https://www.putty.org/

- Dans « Host Name » entrer l’adresse IP de la Raspberry 192.168.0.10 puis Open

- Une fenêtre s’affiche : Oui

- Entrer ses identifiants Raspberry

Pour insérer ou télécharger des fichiers sur la Raspberry depuis son ordinateur (connexion SFTP) :

- Avoir activé le ssh sur la Raspberry

- Sur son ordinateur :

- Installer FileZilla et lancer

lien : https://filezilla-project.org/download.php?type=client#close

- Identifier la Raspberry :

- Dans « Hote » entrer l’adresse IP de la Raspberry 192.168.0.10

- Dans « Identifiant » entrer le nom d’utilisateur de la Raspberry pi

- Dans « Mot de passe » entrer le mdp de la Raspberry

- Dans « Ports » entrer 22

- Connexion Rapide