Revue de Projet

Présentation du projet

La société La 13EME PORTE est une enseigne d’Escape Game. Les gérants de la société souhaitent que le système technique d’une salle actuellement en place soit recréé entièrement afin de corriger les erreurs de conception et les différents bugs existants. De plus il est demandé d’ajouter plusieurs fonctionnalités permettant d’améliorer le travail du superviseur.

Le système de la salle s’appuie sur 8 mécanismes et il devra associer à chacun des mécanismes un Arduino dédié.

Un mécanisme pourra collecter des mesures par l’intermédiaire d’actionneur (capteurs, boutons, etc…) placé sur la carte Arduino et devra écouter les ordres de pilotage.
De plus chaque mécanisme transmettra régulièrement par liaison I2C à la Raspberry les valeurs de ses différentes entrées. 
Chaque information reçue par la Raspberry sera enregistrée en base de données et installée sur un serveur positionné dans le bâtiment par l’intermédiaire du poste de supervision.
Sur ce poste de supervision on pourra visualiser l’état de la salle et piloter les actionneurs.

Diagramme de cas d’utilisation

Répartition des tâches

Ma tâche

Ma tâche

Matériels utilisés

- Raspberry Pi 3B :

Procédure d’installation :

## Installer Raspbian à partir d’une carte SD vierge

Etape 1 : Insérez votre carte SD dans votre ordinateur et lancez Etcher

Etape 2 : Décompresser l’archive

Etape 3 : Télécharger Etcher

Etcher est un logiciel qui va permettre d’installer Raspbian (ou n’importe quel système d’exploitation) sur la carte SD et de le rendre directement bootable.

Etape 4 : Insérer votre carte SD dans votre ordinateur et lancez Etcher

Etape 5 : Flasher la carte SD avec Raspbian

Programmation sur Raspberry :

Langage : Python

Nous utiliserons l’émulateur de Terminal PuTTY afin de pouvoir programmer directement depuis notre PC sur la Raspberry

- Arduino :

Matériel Arduino pour la salle de jeu

- Neuf Arduino Nano

- Quatre capteurs à effet hall A3144

- Module de commutateur de clé 3 pin 1NO1NC

- Afficheur 7 segments 

- Capteur d’humidité

- Interrupteur à bascule 

- Sept capteurs photosensibles

- Boutons poussoir

- Leds

- Capteur de fin de course

- Capteur de poids HX711

Programmation sur Arduino :

Langage : Arduino

IDE : Arduino

Nous utiliserons l’émulateur de Terminal PuTTY afin de pouvoir programmer directement depuis notre PC sur l’Arduino

•	Un poste informatique pour le serveur 13e Porte

•	Un poste informatique de supervision (éventuellement le même poste que le serveur)

Description des mécanismes

Mécanisme 4 :

Gestion de la clé (Elément FEU)

Description du Sous-système : Un interrupteur à clef est caché dans le décor, les joueurs doivent trouver la clef et la tourner dans l’interrupteur

Résultat :

- Une LED témoin s’allume sur le tableau de contrôle

- Une « Tête de Dragon » sort du plafond (S2). En effet, la désactivation de l’électroaimant a pour effet de libérer une trappe au plafond

- Une machine à fumée (220 Volt) est allumée via un relais. Cette machine à fumée est dissimilée dans la « tête de dragon » afin que ce dernier crache de la fumée lorsqu’il apparait aux joueurs

- 5 LED blanches s’allument afin au-dessus afin d’éclairer cette dernière

- L’élément FEU (LED) s’allume sur la tablette à destination des joueurs

## Entrées :

- E1

  - Type de capteur : Interrupteur à clef

  - Référence : Commutateur de clé 3 pin 1NO1NC

  - Signal : numérique

  - Voltage :  0-5V

## Sorties :

- S1

  - Rôle : Gérer un afficheur 7 segment

  - Condition : Si E1 est à 1 alors activer la sortie, sinon, désactiver la sortie

  - Voltage : 0-5V

- S2

  - Rôle : Activer/désactiver un électroaimant via un relais + LED de contrôle

  - Condition : Si E1 est à 1 alors activer la sortie, sinon, désactiver la sortie

  - Voltage : 0-5V

- S3

  - Rôle : Activer/désactiver une machine à fumée (220Volt) via un relais

  - Condition : Si E1 est à 1 alors activer la sortie, sinon, désactiver la sortie

  - Voltage : 0-5V

- S4

  - Rôle : Activer/désactiver 5 LED blanche câblées en parallèles

  - Condition : Si E1 est à 1 alors activer la sortie, sinon, désactiver la sortie

  - Voltage : 0-5V (5 Volts + résistance de 220 ohms)

- S_FEU

  - Rôle : entrée de la gestion des quatre éléments

Mécanisme 8 :

# Gestion de la balance de riz et du tableau

Description du Sous-système : les joueurs doivent faire « une offrande » de 50 grammes de riz sur coupelle posée sur un capteur de poids. La condition est validée avec une précision de +/- 2 grammes.

Résultat :

- La LED rouge s’éteint et la LED verte s’allume

- Une LED témoin s’allume au panneau de contrôle.

- Un électroaimant (12V) est désactivé via un relais (5V) libérant ainsi la chute d’un tableau (indice)

## Entrées :

- E1

  - Type de capteur : capteur de poids

  - Référence : HX711

  - Signal : numérique

  - Voltage :  0-5V

## Sorties :

- S1

  - Rôle : activer/désactiver une électro aimant via un relais (tableau)

  - Condition : Si E1 est compris entre 48 grammes et 52 grammes alors activer la sortie, sinon, désactiver la sortie

  - Voltage : 0-5V

- S2

  - Rôle : Désactivation LED rouge et activation LED verte (Indicateur de réussite)

  - Condition : Si E1 est compris entre 48 grammes et 52 grammes alors éteindre la LED rouge et allumer la LED verte, sinon c’est l’inverse

- Voltage : 0-5V

## Remarques :

Schéma de branchement du capteur de poids HX711