Revue de Projet

Présentation du projet

La société La 13EME PORTE est une enseigne d’Escape Game. Les gérants de la société souhaitent que le système technique d’une salle actuellement en place soit recréé entièrement afin de corriger les erreurs de conception et les différents bugs existants. L’ajout de plusieurs fonctionnalités permettant d’améliorer le travail du superviseur est nécessaire. 
Le système de la salle s’appuie sur 8 mécanismes utilisant des capteurs, des boutons, etc… sur des cartes Arduino nano. Chaque mécanisme possèdera sa propre carte Arduino et toutes seront relié entre elles par une liaison i2c avec une carte Raspberry qui transmettra les ordres, collectera et enregistrera l’état des mécanismes.

Diagramme de cas d’utilisation

Matériel Arduino pour la salle de jeu

- Neuf Arduino Nano

- Quatre capteurs à effet hall A3144

- Module de commutateur de clé 3 pin 1NO1NC

- Afficheur 7 segments 

- Capteur d’humidité

- Interrupteur à bascule 

- Sept capteurs photosensibles

- Boutons poussoir

- Leds

- Capteur de fin de course

- Capteur de poids HX711

Matériel hors salle

- Micro-ordinateur Raspberry PI3 (ou + récent)

- Un poste informatique pour le serveur 13e Porte

- Un poste informatique de supervision (éventuellement le même poste que le serveur)

Ma tâche

Ma tâche

Matériels utilisés

- Raspberry Pi 3B :

Procédure d’installation :

## Installer Raspbian à partir d’une carte SD vierge

Etape 1 : Insérez votre carte SD dans votre ordinateur et lancez Etcher

Etape 2 : Décompresser l’archive

Etape 3 : Télécharger Etcher

Etcher est un logiciel qui va permettre d’installer Raspbian (ou n’importe quel système d’exploitation) sur la carte SD et de le rendre directement bootable.

Etape 4 : Insérer votre carte SD dans votre ordinateur et lancez Etcher

Etape 5 : Flasher la carte SD avec Raspbian

Gérer le bus I2C :

- Arduino :

Ce sont les Arduino qui piloteront et gèreront les mécanismes suivants. Chaque mécanisme est dépendant d’une carte Arduino.

Description des mécanismes

Mécanisme 4 :

Gestion de la clé (Elément FEU)

Description du Sous-système : Un interrupteur à clef est caché dans le décor, les joueurs doivent trouver la clef et la tourner dans l’interrupteur

Résultat :

- Une LED témoin s’allume sur le tableau de contrôle

- Une « Tête de Dragon » sort du plafond (S2). En effet, la désactivation de l’électroaimant a pour effet de libérer une trappe au plafond

- Une machine à fumée (220 Volt) est allumée via un relais. Cette machine à fumée est dissimilée dans la « tête de dragon » afin que ce dernier crache de la fumée lorsqu’il apparait aux joueurs

- 5 LED blanches s’allument afin au-dessus afin d’éclairer cette dernière

- L’élément FEU (LED) s’allume sur la tablette à destination des joueurs

## Entrées :

- E1

  - Type de capteur : Interrupteur à clef

  - Référence : Commutateur de clé 3 pin 1NO1NC

  - Signal : numérique

  - Voltage :  0-5V

## Sorties :

- S1

  - Rôle : Gérer un afficheur 7 segment

  - Condition : Si E1 est à 1 alors activer la sortie, sinon, désactiver la sortie

  - Voltage : 0-5V

- S2

  - Rôle : Activer/désactiver un électroaimant via un relais + LED de contrôle

  - Condition : Si E1 est à 1 alors activer la sortie, sinon, désactiver la sortie

  - Voltage : 0-5V

- S3

  - Rôle : Activer/désactiver une machine à fumée (220Volt) via un relais

  - Condition : Si E1 est à 1 alors activer la sortie, sinon, désactiver la sortie

  - Voltage : 0-5V

- S4

  - Rôle : Activer/désactiver 5 LED blanche câblées en parallèles

  - Condition : Si E1 est à 1 alors activer la sortie, sinon, désactiver la sortie

  - Voltage : 0-5V (5 Volts + résistance de 220 ohms)

- S_FEU

  - Rôle : entrée de la gestion des quatre éléments

Mécanisme 8 :

# Gestion de la balance de riz et du tableau

Description du Sous-système : les joueurs doivent faire « une offrande » de 50 grammes de riz sur coupelle posée sur un capteur de poids. La condition est validée avec une précision de +/- 2 grammes.

Résultat :

- La LED rouge s’éteint et la LED verte s’allume

- Une LED témoin s’allume au panneau de contrôle.

- Un électroaimant (12V) est désactivé via un relais (5V) libérant ainsi la chute d’un tableau (indice)

## Entrées :

- E1

  - Type de capteur : capteur de poids

  - Référence : HX711

  - Signal : numérique

  - Voltage :  0-5V

## Sorties :

- S1

  - Rôle : activer/désactiver une électro aimant via un relais (tableau)

  - Condition : Si E1 est compris entre 48 grammes et 52 grammes alors activer la sortie, sinon, désactiver la sortie

  - Voltage : 0-5V

- S2

  - Rôle : Désactivation LED rouge et activation LED verte (Indicateur de réussite)

  - Condition : Si E1 est compris entre 48 grammes et 52 grammes alors éteindre la LED rouge et allumer la LED verte, sinon c’est l’inverse

- Voltage : 0-5V

## Remarques :

Schéma de branchement du capteur de poids HX711