Sommaire

I.	Introduction	2

II.	Réalisation du projet	3

A.	Rappel de la tâche de l’étudiant	3

B.	Communication entre les différents éléments	3

C.	Information de connexion serveur	3

D.	Structure du protocole de communication	3

III.	Plateau chauffant	3

A.	Schéma électrique du câblage	3

B.	Evolution de la température	3

IV.	Réalisation du programme de régulation	3

A.	Carte Raspberry	3

B.	Carte Arduino	3

C.	Journalisation	3

V.	Réalisation de l’application « Journalisation »	4

VI.	Test unitaire	4

VII.	Fiches recettes	4

D.	Connexion Raspberry	4

E.	Lancer le système de régulation	4

F.	Lecture des événement journalisés	4

VIII.	Conclusion	4

G.	Communication de groupe	4

H.	Regard critique du projet	4

I.	Connaissances apportées	4

J.	Ce qui me reste à faire	4

K.	Poursuite d’étude	5

Annexe	5

# Etudiant 4 (Thomas CADEAU)

## Rappel du cahier des charges

### Aperçu des tâches réalisées

Dans le système Escape Game, ma partie de développement consiste à créer plusieurs programmes :

- Deux programmes pour deux mécanismes sur Arduino :

- Le mécanisme 5 : l’Eau, avec un capteur d’humidité (Langage Arduino ~C++)

- Le Mécanisme 9 : les 4 Éléments, avec un bouton poussoir (Langage Arduino ~C++)

- Une interface WEB pour la gestion des actionneurs (HTML/CSS/PHP):

    - Envoyé un ordre d’activation ou de désactivation d’un actionneur à la Raspberry.

    - Création d’un serveur sockets pour l’envoie des ces ordres à la Raspberry. (Langage Python)

Ma tâche

Image 1 : Ma tâche personnelle

### Contraintes liées au développement

A cause du confinement le programme concernant le mécanisme 9 et la programmation par socket n’as pas pu être testé par manque de matériels.

# Réalisation du programme Mécanisme 5 : l’Eau

## Schéma câblage

Image 2 : Schéma câblage du mécanisme 5.

## Présentation du matériels et du mécanisme

### Matériels utilisés

- Capteur d’humidité (Water Sensor)

- Un Arduino Nano

- Gâche électrique (Solénoïde 12 V)

- 2 Relais (5 V à 220 V)

- Moteur d’une fontaine (220 V)

- 2 LEDS et 2 Résistances (220 Ω)

### Description du Mécanisme

Durant l’étape « Elément EAU » de l’escape game, les joueurs doivent verser de l’eau dans une tasse troué. Cette eau s’écoule sur un capteur d’eau (Water Sensor).

Quand le joueur réussis cette énigme, le mécanisme répond ceci :

- Une LED témoin s’allume au tableau de contrôle.

- Une fontaine (220 volts) se met en marche via un relais (5 volts).

- Une gâche électrique (Solénoïde 12 volts) se met en marche afin d’ouvrir la porte d’un frigo. (Un indice permettra aux joueurs d’entendre une gâche électrique se mettre en marche et ainsi réaliser que le frigo est désormais ouvert)

- L’élément EAU (LED) est allumé sur la tablette à destination des joueurs.

Image 3 : Schéma fonctionnement mécanisme 5.

### Capteur d’humidité (Water Sensor)

Le capteur d’eau est un capteur assez sensible qui renvoi une valeur numérique à l’Arduino. Quand le système est mis en route, ce capteur renvoi une première valeur à l’Arduino. 
Au niveau du code, cette valeur est stockée dans une variable. Enfin les Sortie S_Frigo, S_Fontaine, S_Eau s’activent lorsque le capteur renvoie une valeur supérieure de 180 points de base.

Nous procédons de la sorte car la valeur renvoyée par le capteur dépend du taux d’humidité résiduel encore présent sur le capteur. Celui-ci varie constamment. Ce capteur est le seul élément à l’entrée de l’Arduino (C_Humidite).

Image 4 : Capteur d’humidité.

## Programme

### Initialisation

On définit des variables pour les pins utilisées de l’Arduino :

Image 5 : Code en tête de Eau.ino

On initialise le matériel utilisé pour le mécanisme :

Image 6 : Code fonction setupMechanism() dans  Eau.ino

### Le main

Le programme exécute principalement les instructions suivantes :

Image 7 : Code main dans  Eau.ino

### La classe Eau

##### Principaux attributs

Les principaux attributs de la classe sont les suivants :

Image 8 : Code classe Eau dans  Eau.ino

#### Principales méthodes

Les principales méthodes sont les suivantes :

Image 9 : Code classe Eau dans  Eau.ino

### La méthode execute

#### Synopsis

La méthode « execute » est la méthode qui fait fonctionner le mécanisme. Elle est appelée dans la fonction loop du programme et donc exécutée en boucle.

#### Récupérer l’état de l’interrupteur à clef

Pour récupérer l’état de l’interrupteur à clef on utilise l’instruction suivante :

Image 10 : Code fonction execute() dans  Eau.ino

##### Valider le mécanisme

Pour valider le mécanisme on exécute les instructions suivantes :

Image 11 : Code fonction execute() dans  Eau.ino

# Réalisation du programme Mécanisme 9 : les 4 Éléments

## Schéma câblage

Image 12 : Schéma câblage du mécanisme 9.

## Présentation du matériels et du mécanisme

### Matériels utilisés :

- Bouton poussoir (5 V)

- Le 4 Arduino Nano correspondant

aux 4 éléments (Terre, Feu, Eau, Air).

- Electroaimant (24V)

- 5 LEDS et 5 Résistances (220 Ω)

- 1 Relais (5 V à 220 V)

### Description du Mécanisme :

Les joueurs appuient sur le bouton poussoir situé sous « La tablette des 4 éléments ». Si les 4 éléments n’ont pas été validés alors une LED rouge à proximité immédiate s’allume quelques secondes. Si les 4 éléments ont préalablement été validé alors l’électroaimant de la porte de sortie est désactivé, ouvrant ainsi la porte Final.

Image 12 : Schéma fonctionnement mécanisme 9.

## Programme

### Initialisation

# Développement de l’application sur Raspberry

Pour cette partie, le PC de supervision doit pouvoir gérer et visualiser à distance l’état de chacun des mécanismes via une application WEB. De plus il doit pouvoir récupérer les informations transmis par les mécanismes depuis la Raspberry.

La Raspberry relié par liaison I2C avec tous les mécanismes, (les 9 Arduino Nano) reçois toutes les informations des mécanismes qui ensuite les envois par sockets au PC de supervision. L’installation et la configuration de la Raspberry seras faites en commun avec l’étudiant 1.

- Langage de développement : Programmation par sockets en Python.

- Logiciel utilisé : Putty (Émulateur de terminal).

## Raspberry (Définition)

Le Raspberry pi est un nano ordinateur de la taille d'une carte de crédit que l'on peut brancher à un écran et utilisé comme un ordinateur standard. Sa petite taille, et son prix intéressant fait du Raspberry pi un produit idéal pour tester différentes choses, et notamment la création d'un serveur Web chez soi.

## Programmation par socket

Typiquement, une socket respecte un flux spécifique d'événements pour qu'elle fonctionne. Pour un modèle client-serveur orienté connexion, la socket du processus serveur attend la demande d'un client. Pour ce faire, le serveur doit d'abord établir une adresse que les clients peuvent utiliser pour trouver et se connecter au serveur. Lorsqu'une connexion est établie avec succès, le serveur attend que les clients demandent un service. L'échange de données client-serveur aura lieu si le client se connecte au serveur via la socket. Le serveur répondra alors à la demande du client et lui enverra une réponse.

## Putty (Définition)

PuTTY est un émulateur de terminal doublé d'un client pour les protocoles SSH, Telnet, rlogin, et TCP brut. Il permet également des connexions directes par liaison série RS-232.

# Développement de l’application WEB de supervision

Une application WEB doit être crée pour le poste de supervision de l’administrateur. Une interface pour pouvoir piloter les différents actionneurs doit être réalisé. Le superviseur pourra démarrer ou arrêter chaque actionneur. L’ordre sera tout d’abord transmis par liaison WIFI à la Raspberry, qui transmettra par liaison I2C cet ordre au mécanisme visés (Arduino nano correspondant au mécanisme). Le pilotage à distance des actionneurs devra inhiber la décision décrite dans la section Gérer les neuf mécanismes.

- Langage de développement : Programmation PHP/HTML/CSS

- Logiciel utilisé : NetBeans + plugin PHP

## Programmation PHP/HTML/CSS

### HTML

L'HTML est un langage informatique utilisé sur l'internet. Ce langage est utilisé pour créer des pages web. L'acronyme signifie « HyperText Markup Language », ce qui signifie en français "Langage de balisage d'hypertexte".

Ce n'est pas à proprement parlé un langage de programmation, mais plutôt un langage qui permet de mettre en forme du contenu. Les balises permettent de mettre en forme le texte et de placer des éléments interactif, tel des liens, des images ou bien encore des animations. Ces éléments ne sont pas dans le code source d'une page codé en HTML mais "à côté" et la page en HTML ne fait que reprendre ces éléments. Pour visualiser une page en HTML il est nécessaire d'utiliser un navigateur web.

### CSS

CSS est l'acronyme de « Cascading Style Sheets » ce qui signifie « feuille de style en cascade ». Le CSS correspond à un langage informatique permettant de mettre en forme des pages web (HTML ou XML).

### PHP

PHP est connu comme langage de script utilisé côté serveur. Il est utilisé dans le développement web ainsi que comme langage de programmation général.

Les fichiers PHP peuvent contenir du code utilisé pour exécuter différents processus en ligne. Le moteur PHP sur le serveur web analyse le code PHP contenu dans le fichier et génère dynamiquement le code HTML. C'est ce code HTML et non pas le code PHP sous-jacent qui est visible par l'internaute qui visite une page web.

## Maquette de l’interface